Обоснование технологической карты измерений (ТКИ)

В таблице №1 представлены номера опрашиваемых каналов, число проводимых опросов, функции обработки данных и параметры этой обработки.

Таблица №1. Покадровая регистрация данных на объекте.

| Канал опроса | Число опросов | Функция обработки | Параметры обработки | Канал опроса | Число опросов | Функция обработки | Параметры обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ПО | -25; 20 | 9 | 4 | КС |  |
| 2 | 1 |  |  | 16 | 1 |  |  |
| 3 | 1 |  |  | 46 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | ПО | 0; 1 | 66 | 1 | РФ | (x+86)/(x-210) |
| 5 | 1 | НИ | 2.2; 1.5 | 76 | 3 | КС |  |
| 6 | 5 | СД |  |  |  |  |  |

Функции обработки данных:

- НИ – нормирование измерений: (X - B1) / B2,

- ПО – контроль позиционных ограничений: B1  X  B2,

- КС – контроль стабильности величины: X  const (в кадре),

- СД – расчет среднего значения и оценки дисперсии по повторным измерениям в кадре,

- РФ – расчет заданной функции от измеренных значений F(X1, X2,...).

Входные каналы (наблюдаемые, но не управляемые) и их физический смысл:

1 – температура окружающей среды, град С;

2 – давление в мм. рт. ст.;

3 – влажность в %;

4 – дискретный, значения 0, 1;

5 – дискретный, значения 1, 2, 3;

6 – дискретный, значения -1, 1.

Канал управления и диапазон допустимых (рабочих) значений управлений:

9: [−5; +5];

Общая характеристика каналов наблюдения – выходных каналов:

16 – пассивный линейный;

46 – пассивный нелинейный;

66 – активный нелинейный;

76 – динамический.

Табличная форма ТКИ

В таблице №2 представлена табличная форма ТКИ.

Таблица №2. Табличная форма ТКИ.

| №п/п | Операция | Продолжит., мс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение по каналу №1 | 1 | Входной канал – датчик температуры. |
| 2 | Контроль позиционных ограничений (канал №1) | 1 | Контроль позиционных ограничений: -25 ≤ X ≤ 20. |
| 3 | Измерение по каналу №4 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. |
| 4 | Контроль позиционных ограничений (канал №4) | 1 | Контроль позиционных ограничений: 0 ≤ X ≤ 1. |
| 5 | Измерение по каналу №6 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. (1-й опрос из 5) |
| 6 | Измерение по каналу №9 | 1 | Канал управления. (1-й опрос из 4) |
| 7 | Измерение по каналу №76 | 1 | Канал наблюдения. (1-й опрос из 3) |
| 8 | Измерение по каналу №2 | 1 | Входной канал – датчик давления в мм. рт. ст. |
| 9 | Измерение по каналу №3 | 1 | Входной канал – датчик влажности в %. |
| 10 | Измерение по каналу №6 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. (2-й опрос из 5) |
| 11 | Измерение по каналу №9 | 1 | Канал управления. (2-й опрос из 4) |
| 12 | Контроль стабильности величины №9 (предварительный) | 1 | Проверка стабильности по 2-ум измерениям. При нарушении – переход к новому кадру. |
| 13 | Измерение по каналу №76 | 1 | Канал наблюдения. (2-й опрос из 3) |
| 14 | Измерение по каналу №16 | 1 | Канал наблюдения – выходной канал. |
| 15 | Измерение по каналу №5 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. |
| 16 | Нормирование полученных данных (канал №5) | 1 | Нормирование измерений: (X – 2.2) / 1.5. |
| 17 | Измерение по каналу №6 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. (3-й опрос из 5) |
| 18 | Измерение по каналу №9 | 1 | Канал управления. (3-й опрос из 4) |
| 19 | Контроль стабильности величины №9 (промежуточный) | 1 | Проверка стабильности по трем измерениям. При нарушении – переход к новому кадру. |
| 20 | Измерение по каналу №76 | 1 | Канал наблюдения. (3-й опрос из 3) |
| 21 | Контроль стабильности величины №76 (предварительный) | 1 | Проверка стабильности по двум измерениям. При нарушении – переход к новому кадру. |
| 22 | Измерение по каналу №46 | 1 | Канал наблюдения – выходной канал. |
| 23 | Измерение по каналу №66 | 1 | Канал наблюдения. |
| 24 | Расчет заданной функции по каналу №66 | 1 | Расчет заданной функции (x+86)/(x-210). |
| 25 | Измерение по каналу №6 | 1 | Входной канал -- дискретный датчик. (4-й опрос из 5) |
| 26 | Измерение по каналу №9 | 1 | Канал управления. (4-й опрос из 4) |
| 27 | Контроль стабильности величины №9 (финальный) | 1 | Проверка стабильности по всем четырем измерениям. |
| 28 | Измерение по каналу №6 | 1 | Входной канал – дискретный датчик. (5-й опрос из 5) |
| 29 | Расчет среднего значения и оценки дисперсии по повторным измерениям в кадре по каналу №6 | 1 | Расчет среднего значения и дисперсии по пяти измерениям. |
| 30 | Контроль стабильности величины №76 (финальный) | 1 | Проверка стабильности по всем трем измерениям. |
| 31 | Архивирование кадра | 1 | Сохранение всех данных кадра с меткой времени |

ТКИ в виде диаграммы

Измерение канала №1

ПО №1

Измерение канала №6

Измерение канала №3

Измерение канала №2

Измерение канала №76

Измерение канала №9

Измерение канала №6

ПО №4

Измерение канала №4

Измерение канала №9

Измерение канала №5

КС №9

Измерение канала №76

КС №9

Измерение канала №9

Измерение канала №6

НИ №5

Измерение канала №16

Измерение канала №76

КС №76

АРХ

КС №76

СД №6

Измерение канала №6

КС №9

Измерение канала №9

Измерение канала №6

РФ №66

Измерение канала №66

Измерение канала №46

t

## Требования для сбора данных

При выявлении нарушения условий стабильности регистрация данных в кадре должна быть прекращена с переходом к регистрации нового кадра.

При нарушении позиционных ограничений регистрация не прерывается, но немедленно выдается сообщение оператору о характере нарушения.

## Объяснение ТКИ

Опрос каналов №1 и №4 осуществляется в самом начале измерительного кадра. Это связано с необходимостью наиболее раннего обнаружения нарушений позиционных ограничений. Контроль ПО выполняется непосредственно после каждого из этих измерений, что обеспечивает немедленное информирование оператора при выходе параметров за допустимые пределы.

Канал №6 является входным дискретным датчиком со случайным характером сигнала. Для получения достоверной оценки среднего значения и дисперсии (функция СД) требуется 5 повторных измерений в кадре. Поскольку процесс на входном дискретном канале можно считать статическим в масштабах одного кадра, то опросы равномерно распределены по всей длине кадра.

Канал №9 является каналом управления. В режиме сбора данных он контролируется на предмет стабильности (функция КС). Поскольку управление в штатном режиме должно поддерживаться постоянным, процесс является статическим — отклонения от стабильности свидетельствуют о нештатной ситуации. Для своевременного обнаружения таких отклонений 4 опроса канала равномерно распределены по кадру, а контроль стабильности выполняется многократно. При выявлении нарушения на любом этапе кадр немедленно прерывается.

Канал №76 относится к классу динамических выходных каналов (согласно модели объекта). Однако в соответствии с техническим заданием для него требуется не анализ динамики, а именно контроль стабильности (функция КС). Для обнаружения нарушения стабильности в любой момент времени 3 опроса канала №76 равномерно распределены по кадру. Равномерное распределение позволяет гарантировать, что, если процесс начнет изменяться (станет нестабильным), это будет обнаружено с минимальной задержкой.

Каналы №2, №3, №16 и №46 опрашиваются однократно в соответствии с техническим заданием. Они размещены в промежутках между повторными опросами таким образом, чтобы равномерно загрузить измерительный кадр и не создавать простоев.

Канал №5 является входным дискретным датчиком, требующим нормирования измерений (функция НИ). Опрос выполняется однократно, после чего непосредственно выполняется нормирование. Такая последовательность обеспечивает актуальность вычислений.

Канал №66 относится к классу активных нелинейных выходных каналов, то есть его значение зависит как от входов, так и от управлений. В данном кадре он опрашивается однократно. Однократность опроса соответствует требованиям ТЗ и достаточна для косвенного измерения.

После выполнения всех измерений и расчетов на последнем шаге производится архивирование кадра. В архив сохраняются все результаты измерений, вычисленные значения и метка времени, что соответствует требованию по организации хранения данных.