| СОГЛАСОВАНО Исполнитель 2 ООО «Студенческое ПО» _______________(Озеров С.Д.) «____»_____________20__ г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ Доцент ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», каф. УИТ _______________(Полотнов М.М.) «____»_____________20__ г. м.п. |
| --- | --- |

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ОБЪЕКТА

Техническое задание

2026 год

Содержание

1.	Основания для разработки.	3

2.	Назначение разработки.	3

2.1.	Цель работы	3

2.2.	Область применения программного комплекса и объекта, в котором используют программный комплекс	3

2.3.	Основные научно-технические параметры	4

2.4.	Ожидаемые результаты работы	5

2.5.	Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов	6

3.	Требования к программному комплексу	6

3.1.	Требования к функциональным характеристикам	6

3.2.	Требования к надежности	7

3.3.	Условия эксплуатации	7

3.4.	Требования к составу и параметры технических средств	7

3.5.	Требования к информационной и программной совместимости	8

3.6.	Специальные требования	8

4.	Требования к программной документации	8

5.	Стадии и этапы разработки	9

6.	Порядок контроля и приемки	10

- Основания для разработки.

Данная работа выполняется на основании задания на лабораторные работы по дисциплине «Технология проектирования программного обеспечения систем управления» в соответствии с Учебным планом подготовки магистров по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах».

- Назначение разработки.

  - Цель работы

Разработка комплекса программных средств, обеспечивающих сбор и первичную обработку измерительной информации на объекте управления, организацию хранения и использования этой информации, а также разработка комплекта документации, сопровождающий этапы разработки программного обеспечения.

  - Область применения программного комплекса и объекта, в котором используют программный комплекс

Программный комплекс ориентирован на применение в составе автоматизированных систем контроля и управления техническими объектами, оснащенными аналоговыми и дискретными датчиками.

Основные области применения:

- Сбор и первичная обработка телеметрической информации в реальном времени.

- Мониторинг параметров технологического процесса с контролем позиционных ограничений и стабильности показаний.

- Накопление архивов данных для последующего анализа.

- Научно-технические расчеты (статистическая обработка, построение гистограмм) по накопленным экспериментальным данным.

  - Основные научно-технические параметры

В таблице №1 представлены номера опрашиваемых каналов, число проводимых опросов, функции обработки данных и параметры этой обработки.

Таблица №1. Покадровая регистрация данных на объекте.

| Канал опроса | Число опросов | Функция обработки | Параметры обработки | Канал опроса | Число опросов | Функция обработки | Параметры обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ПО | -25; 20 | 9 | 4 | КС |  |
| 2 | 1 |  |  | 16 | 1 |  |  |
| 3 | 1 |  |  | 46 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | ПО | 0; 1 | 66 | 1 | РФ | (x+86)/(x-210) |
| 5 | 1 | НИ | 2.2; 1.5 | 76 | 3 | КС |  |
| 6 | 5 | СД |  |  |  |  |  |

Далее представлена расшифровка аббревиатур и пояснения из таблицы.

Функции обработки данных:

- НИ - нормирование измерений: (X - B1) / B2,

- ПО - контроль позиционных ограничений: B1  X  B2,

- КС - контроль стабильности величины: X  const (в кадре),

- СД - расчет среднего значения и оценки дисперсии по повторным измерениям в кадре,

- РФ - расчет заданной функции от измеренных значений F(X1, X2,...).

Входные каналы (наблюдаемые, но не управляемые) и их физический смысл:

1 — температура окружающей среды, град С;

2 — давление в мм. рт. ст.;

3 — влажность в %;

4 — дискретный, значения 0, 1;

5 — дискретный, значения 1, 2, 3;

6 — дискретный, значения -1, 1.

Канал управления и диапазон допустимых (рабочих) значений управлений:

9: [−5; +5];

Общая характеристика каналов наблюдения – выходных каналов:

16 — пассивный линейный;

46— пассивный нелинейный;

66 — активный нелинейный;

76— динамический.

  - Ожидаемые результаты работы

В ходе выполнения работы ожидается выполнение следующих задач:

1) Комплект документации, подготовленный в процессе разработки, а именно:

а) бригадный план распределения работ;

б) техническое задание на разработку комплекса программ;

в) календарный план работы;

г) калькуляция стоимости работ;

д) функциональные модели и спецификации функций;

е) обоснование технологической карты измерений;

ж) обоснование информационной структуры;

з) обоснование модульной структуры комплекса программ;

и) акт закрытия первого этапа работы;

к) план испытаний комплекса программ;

л) план демонстрации комплекса программ;

м) руководство для пользователя комплекса программ;

н) руководство для системного программиста;

о) протокол испытаний, включая оценки быстродействия и объема данных;

п) акт приемки-сдачи комплекса программ;

р) общий отчет по циклу лабораторных работ, включающий - титульный лист с указанием наименования реализованного проекта; содержание; документы а-п.

2) Комплекс программных средств, обеспечивающих сбор и первичную обработку измерительной информации на объекте управления, организацию хранения и проведение научно-технических расчетов.

  - Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов

Ценность разработанного комплекса программных средств заключается в возможности эффективно проводить изучение и анализ работы объекта управления с последующей обработкой и хранением данных.

- Требования к программному комплексу

  - Требования к функциональным характеристикам

Комплекс программ должен обеспечивать выполнение следующих функций:

а) покадровая регистрация данных на объекте исследования с заданным набором функций первичной обработки измерений и их архивирование (в соответствии с вариантом задания);

б) обработка архивированных данных:

- выбор и отображение группы данных, отвечающих заданному условию (по дате, ответственному, интервалам допустимых значений для указанных каналов);

- расчет средних значений по выбранной группе данных;

- сортировка по заданному ключу в отобранной группе данных;

- вывод отобранных данных в файл для передачи программам проведения научно-технических расчетов;

- вывод на экран и в файл отчета в виде таблицы с отобранной группой данных;

в) проведение научно-технических расчетов по отобранному подмножеству экспериментальных данных:

- расчет гистограмм по измерениям для отдельных каналов;

- расчет основных статистик по измерениям из кадров.

Создаваемая программа должна включать 4 подсистемы (блока):

П0 – программная оболочка;

П1 – программа регистрации данных на объекте автоматизации;

П2 – программа управления данными (хранения и подготовки к обработке);

П3 – программа обработки данных.

ПК – программный комплекс в целом.

  - Требования к надежности

Разрабатываемый программный комплекс должен соответствовать следующим ключевым требованиям:

- Надежность и отказоустойчивость: Обеспечение безотказной работы, устойчивость функционирования в процессе эксплуатации и возможность восстановления после сбоев.

- Контроль целостности данных:

- При нарушении условий стабильности регистрация текущего кадра немедленно прекращается с переходом к записи нового.

- При нарушении позиционных ограничений запись продолжается, но оператору выдается соответствующее уведомление.

- Безопасность: Гарантированная защита хранимых данных.

  - Условия эксплуатации

Подсистема регистрации (П1) функционирует в режиме реального времени, а подсистемы управления данными (П2) и обработки (П3) – в режиме постобработки.

  - Требования к составу и параметры технических средств

Системные требования для компьютеров представлены в таблице №2:

Таблица №2. Параметры технических средств.

|  | Минимальные | Рекомендованные |
| --- | --- | --- |
| ОС | Windows 10 x32bit | Windows 10 x64bit |
| Процессор | INTEL i3-4330 | INTEL i3-4330 |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | INTEL HD Graphics 4600 | Nvidia GTX 650 |

  - Требования к информационной и программной совместимости

Программный комплекс должен быть реализован на языке Python. Функционирование программ должно обеспечиваться в вычислительной среде Лаборатории информационных технологий. При разработке подсистемы сбора данных (П1) для эмуляции объекта управления используется специализированное программное обеспечение PLANT. Для хранения архивных данных применяется система управления базами данных (SQLite). Экспорт данных во внешние форматы выполняется в виде текстовых файлов с разделителями (CSV).

  - Специальные требования

Специальных требований не требуется.

- Требования к программной документации

В состав программной документации должны входить документы из таблицы №3.

Таблица №3. Состав программной документации.

|  | Наименование документа |
| --- | --- |
| А | Бригадный план распределения работ |
| Б | Техническое задание на разработку комплекса программ |
| В | Календарный план работы |
| Г | Калькуляция стоимости работ |
| Д | Функциональные модели и спецификации функций |
| Е | Обоснование технологической карты измерений |
| Ж | Обоснование информационной структуры |
| З | Обоснование модульной структуры комплекса программ |
| И | Акт закрытия первого этапа работы |
| К | План испытаний комплекса программ |
| Л | План демонстрации комплекса программ |
| М | Руководство для пользователя комплекса программ |
| Н | Руководство для системного программиста |
| О | Протокол испытаний, включая оценки быстродействия и объема данных |
| П | Акт приемки-сдачи комплекса программ |
| Р | Общий отчет по циклу лабораторных работ |

- Стадии и этапы разработки

В таблице №4 представлены этапы, сроки проведения и планируемые результаты работы.

Таблица №4. Стадии и этапы разработки.

| № п.п. | Наименование этапа работы | Сроки выполнения | Планируемые результаты, отчетность. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и техническая документация для программных пакетов, используемых для регистрации объектов и обработки данных. | с 24.02.2026 по 30.03.2026 | Результат - технический проект, включающий в себя: - Функциональные модели и спецификации функций; - Обоснование технологической карты измерений; - Обоснование информационной структуры; - Обоснование модульной структуры комплекса программ. |
| 2. | Разработка комплексного программного пакета для отладки, тестирования и реализации проектов, связанных с обработкой и регистрацией объектов. | с 31.03.2026 по 25.05.2026 | Результат – разработанный программный комплекс, включающий: План испытаний комплекса программ; План демонстрации комплекса программ; Протокол испытаний, включая оценки быстродействия и объема данных. |

- Порядок контроля и приемки

Контроль и приемка документов и программных средств представлен в таблице №5.

Таблица №5. Порядок контроля и приёмки.

| Срок (занятие) | Документы | Программные компонент |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бригадный план распределения работ; Техническое задание на разработку комплекса программ; Календарный план работы; Калькуляция стоимости работ. | - |
| 3 | Функциональные модели и спецификации функций; Обоснование технологической карты измерений; | - |
| 4 | Обоснование информационной структуры; Обоснование модульной структуры комплекса программ; | По |
| 5 | Акт закрытия первого этапа работы; | Па |
| 6 | План испытаний комплекса программ; | Пб |
| 7 | План демонстрации комплекса программ; руководство для пользователя комплекса программ; | Пв |
| 8 | Руководство для системного программиста; Протокол испытаний, включая оценки быстродействия и объема данных; Акт приемки-сдачи комплекса программ; | ПК |

На последнем занятии бригада должна представить итоговый отчет и провести демонстрацию программы. При оценивании работы будут учитываться выполнение регламента работы, качество подготовленных документов, качество программ и ее демонстрации. Возврат документов и программ на доработку не предусматриваются.

| От исполнителя _______________(Озеров С.Д.) «____»_____________20__ г. | От заказчика _______________(Полотнов М.М.) «____»_____________20__ г. |
| --- | --- |